PRACTICA PARA EXAMEN

CCNA Aspectos Básicos del Networking (CCNA1)

Instructor: Ken Contreras Chacón.

Primera Parte

Monte en el Packet Tracer de Cisco la topología brindada, complétela conectando todos los dispositivos de comunicaciones con los cables correctos, respetando el tipo y número de interface que se indica en la topología.

Segunda parte

Utilice la subred 172.16.128.0 / 17, para realizar la división en subredes de cada una de las LAN necesarias a conectar en la topología.

7120 172.16.128.0/19		255.255.224.0	R: 172.16.128.0

0.0.31.255	B: 172.16.159.255

2024 172.16.128.0/21		255.255.248.0	R: 172.16.160.0

0.0.7.255	B: 172.16.167.255

1047 172.16.128.0/21		255.255.248.0	R: 172.16.168.0

0.0.7.255	B: 172.16.175.255

1024 172.16.128.0/21		255.255.248.0	R: 172.16.176.0

0.0.7.255	B: 172.16.183.255

561 172.16.128.0/22		255.255.252.0	R: 172.16.184.0

0.0.3.255	B: 172.16.187.255

370 172.16.128.0/23		255.255.254.0	R: 172.16.188.0

0.0.1.255	B: 172.16.189.255

255 172.16.128.0/23		255.255.254.0	R: 172.16.190.0

0.0.1.255	B: 172.16.191.255

| Dispositivo | Interface | Direccion ip | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/0 | 172.16.160.1 | 255.255.248.0 | No aplicable |
|  | Ser0/0/0 | 172.16.196.10 | 255.255.255.252 | No aplicable |
|  | Ser0/0/1 | 172.16.196.1 | 255.255.255.252 | No aplicable |
| R2 | Fa0/0 | 172.16.190.1 | 255.255.252.0 | No aplicable |
|  | Ser0/0/0 | 172.16.196.2 | 255.255.255.252 | No aplicable |
|  | Ser0/0/1 | 172.16.196.5 | 255.255.255.252 | No aplicable |
| R3 | Fa0/0 | 172.16.188.1 | 255.255.252.0 | No aplicable |
|  | Ser0/0/0 | 172.16.196.9 | 255.255.255.252 | No aplicable |
|  | Ser0/0/1 | 172.16.196.6 | 255.255.255.252 | No aplicable |
| PC0 | NIC | 172.16.160.3 | 255.255.248.0 | 172.16.160.1 |
| PC1 | NIC | 172.16.190.50 | 255.255.254.0 | 172.16.190.1 |
| PC2 | NIC | 172.16.190.25 | 255.255.254.0 | 172.16.190.1 |
| PC3 | NIC | 172.16.188.30 | 255.255.254.0 | 172.16.188.1 |
| SERVER HTTP | NIC | 172.16.188.2 | 255.255.254.0 | 172.16.188.1 |
| SERVER DNS | NIC | 172.16.160.2 | 255.255.248.0 | 172.16.160.1 |

Tercera parte

Realice la configuración del equipo de red según se indica en la topología y a continuación:

Configure el nombre para cada uno de los dispositivos.

Asigne direccionamiento IP en cada una de las interfaces necesarias.

Agregue descripciones en las interfaces.

Configure el direccionamiento estático, en sentido de las agujas del reloj.

Verifique que todos los dispositivos en la red se puedan comunicar.

Cuarta Parte

Configure los servidores HTTP y DNS en la topología, y permita que cualquier “host” en la red pueda acceder a la página web. Utilice el dominio www.ccna.com.

Quinta Parte

Configure Seguridad en los Enrutadores utilizando usuarios para la línea de consola; utilice CCNA y CISCO respectivamente.

Active la configuración remota a los Enrutadores por TELNET.

Configure un mensaje del día en el Enrutador

Configure una contraseña encriptada para ingresar al modo “Privilegiado” : cisco

HOSTNAME: Router_#

BANNER MOTD # | ACCESO RESTRINGIDO | NO INGRESAR #

USERNAME ADMIN SECRET CCNA

LINE VTY 0 4

LOGIN LOCAL

EXIT

ENABLE SECRET CISCO

EXIT

COPY RUN STAR